2025年重点排污单位信息公开表

公开时间： 2026 年 1 月

| 基础 信息 | 单位名称 | 中国重汽集团济南汽车部件有限公司 |  | 统一信用代码 |  | 91370181MA3REL3Y80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位负责人 | 石小锐 |  | 联系电话 |  | 58069395 |  |
|  | 生产地址 | 济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂 |  |  |  |  |  |
|  | 产品及企业规模简介 | 中国重汽集团济南汽车部件有限公司位于济南市章丘区明水经济开发区，现有大型生产流水线50余条，产品以中重型商用车底盘零部件为主，是集重卡传动轴总成、鞍座总成、转向拉杆总成、平衡轴带轴壳总成、推力杆总成、等速驱动轴总成、转向管柱总成、铸铝零部件、车轮总成、底盘零部件生产为一体的综合性汽车零部件生产企业，年配套能力达40万辆份。 其中建设项目环评有：提升零部件技术水平和质量技术改造项目、传动轴厂提升能力搬迁技术改造项目、中国重汽集团济南商用车有限公司无内胎车轮自动化生产线建设和车轮涂装线延长改造项目等，都已获取章丘区环保局竣工环境保护验收批复。目前我公司主要从事汽车零部件及配件制造，主要产品鞍座、 平衡轴、操纵器、制动蹄、推力杆、踏板等。 |  |  |  |  |  |
| 排污 信息 | 水环境 | 主要污染物名称 | 废水主要来源于济南部件公司厂区生活污水和经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》的工业废水 |  | 排放方式 | 废水经综合污水处理站处理后达标排入光大水务运营有限公司章丘第三污水处理厂。 |  |
|  |  | 排放口数量和分布情况 | 废水总排放口一个,位于厂区西北角 |  | 超标情况 | 达标排放 |  |
|  |  | 执行的污染物排放标准 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |  | 2025年排放浓度 | 五日生化需氧量 （BOD5）：13.2mg/L 石油类：1.05mg/L 化学需氧量（COD）：23.7mg/L； 总磷(mg/l)：3.4mg/L； 氨氮（NH3-N）1.62mg/L； 悬浮物：43mg/L； PH 值 ：8.29； 氟化物：0.006mg/L。 |  |
|  | 大气 环境 | 主要污染物名称 | 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs 非甲烷总烃、氮氧化物 |  | 排放方式 | 颗粒物经袋式除尘器收集处置过滤和滤筒除尘后由排气筒达标排放；喷漆废气经预处理+活性炭吸附+脱附+催化燃烧的处理工艺处理后由排气筒达标排放至大气环境。 |  |
|  |  | 排放口数量和分布情况 | 厂区共一百零九根排气筒，主要分布于厂区各生产线。 |  | 超标情况 | 达标排放 |  |
|  |  | 执行的污染物排放标准 | 区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019,山东省区域性大气污染物综合排放标准DB/37 2376-2019，挥发性有机物排放标准第五部分;表面涂装行业DB37/2801.5-2018,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996,大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 |  | 排放浓度 （2025年12月实测） | 2025年年度环境监测实测排放浓度（单位：mg/m3）： 氮氧化物： DA008（13mg/m3）DA018（33mg/m3）DA019（27mg/m3）DA020（18mg/m3）DA056（26mg/m3）DA062（44mg/m3）DA068（18mg/m3）DA069（25mg/m3）DA070（19mg/m3）DA071（16mg/m3）DA072（22mg/m3）DA073（20mg/m3）DA074（15mg/m3）DA076（24mg/m3）DA078（22mg/m3）DA080（17mg/m3）DA084（28mg/m3）DA088（22mg/m3）DA089（21mg/m3）DA090（19mg/m3）. 颗粒物： DA001（2.5mg/m3）DA002（2.7mg/m3）DA005（2.6mg/m3）DA006（2.3mg/m3）DA007（2.5mg/m3）DA008（2.2mg/m3）DA011（2.2mg/m3）DA012（2.4mg/m3）DA016（2.4mg/m3）DA018（2.4mg/m3）DA019（1.9mg/m3）DA020（2mg/m3）DA021（2.5mg/m3）DA022（2.5mg/m3）DA025（2.9mg/m3）DA026（2.6mg/m3）DA027（2.5mg/m3）DA029（2.1mg/m3）DA030（2mg/m3）DA031（1.2mg/m3）DA032（2.6mg/m3）DA034（2.1mg/m3）DA035（2.3mg/m3）DA036（2.5mg/m3）DA039（2.1mg/m3）DA043（2.9mg/m3）DA044（2.7mg/m3）DA045（3.7mg/m3）DA047（2.6mg/m3）DA048（2.6mg/m3）DA049（2.4mg/m3）DA050（2.7mg/m3）DA054（2.4mg/m3）DA056（1.8mg/m3）DA062（2.1mg/m3）DA063（1.1mg/m3）DA068（1.5mg/m3）DA069（2.3mg/m3）DA070（1.9mg/m3）DA071（2.6mg/m3）DA072（2.1mg/m3）DA073（2.5mg/m3）DA074（2.1mg/m3）DA076（1.8mg/m3）DA077（2.5mg/m3）DA078（2.6mg/m3）DA080（2.9mg/m3）DA084（3.8mg/m3）DA086（2.5mg/m3）DA087（2.5mg/m3）DAD88（1.4mg/m3）DA089（2.8mg/m3）DA090（2.7mg/m3）DA092（2.7mg/m3）DA093（2.2mg/m3）DA094（2.6mg/m3）。 非甲烷总烃： DA011（5.17mg/m3）DA015（5.05mg/m3）DA016（5.30mg/m3）DA017（5.12mg/m3）DA023（5.27mg/m3）DA024（5.29mg/m3）DA063（3.02mg/m3）DA106（20mg/m3）DA104（20mg/m3）。 二甲苯： DA031（0.503mg/m3）DA045（0.694mg/m3）DA051（0.274mg/m3）DA063（0.653mg/m3）DA077（0.35mg/m3）DA095（0.557mg/m33）DA100（0.703mg/m3）DA104（0.698mg/m3）DA105（0.696mg/m3）DA106（0.696mg/m3）DA107（0.422mg/m3）。 甲苯： DA031（0.503mg/m3）DA045（0.694mg/m3）DA051（0.274mg/m3）DA063（0.653mg/m3）DA077（0.35mg/m3）DA095（0.557mg/m3）DA100（0.192/m3）DA104（0.223mg/m3）DA105（0.263mg/m3）DA106（0.262mg/m3）DA107（0.138mg/m3）。 苯： DA031（0.228mg/m3）DA045（0.261/m3）DA051（0.12mg/m3）DA063（0.269mg/m3）DA077（0.125mg/m3）DA095（0.022mg/m3）。 |  |
|  | 危险废物 | 危险废物代码及产生工艺 | 废切削液900-006-09：机加工；废漆渣900-252-12：喷漆线； 废活性炭、废过滤棉;900-041-49 喷漆线；废油漆桶 900-041-49;喷漆； 废磷化渣336-064-17：喷漆；废活性炭 900-041-49;喷漆；废矿物油 900-249-08;机加工。 |  | 排放物检测方式 | 委托有资质的第三方监测公司进行检测，并出具检测报告。 |  |
|  |  | 危险废物贮存情况 | 建有符合标准的危废仓库，按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标》进行管理。 |  | 排放物 超标情况 | 达标排放 |  |
|  |  | 危险废物内部处置及外单位转移处置情况 | 2025年年度产生危险废物（单位：吨）：废磷化渣：1.08 废矿物油：13.22 废电池：7.2674 废浮油、浮渣：10.22 废包装容器： 113.79 废过滤棉：175.11 磨床废弃物：149.41 铝灰：60.13 实验室废液：0.44 废漆渣：90.71 废活性炭：15.4 废纸盒：2.68 废弃包装物：4.86 废渣：1.99 合计：658.0274吨； 2025年年度外单位转移危险废物（单位：吨）：废磷化渣：1.08 废矿物油：13.22 废电池：7.2674 废浮油、浮渣：10.22 废包装容器： 113.79 废过滤棉：175.11 磨床废弃物：149.41 铝灰：60.13 实验室废液：0.44 废漆渣：90.71 废活性炭：15.4 废纸盒：2.68 废弃包装物：4.86 废渣：1.99 合计：658.0274吨； 由德州正朔环保有限公司、山东平福环境服务有限公司、山东晏鼎环保科技有限公司、济南市鑫源物资开发利用有限公司、山东宏兴环保材料有限公司、菏泽荣润达环保科技有限公司、泰安德正海中环保科技有限责任公司进行转运处置。 |  | 危险废物排放方式 | 危险废物密闭储存于危废仓库，与山东平福环境服务有限公司、山东晏鼎环保科技有限公司、山东鑫纳环保科技有限公司签订合同办理转移申请后进行合法转移处置。 |  |
| 防治污染设施 | 污染设施名称 |  |  |  | 运行情况 |  |  |
|  | 喷漆废水预处理站 |  |  |  | 运行正常，排入综合污水处理站 |  |  |
|  | 综合污水处理站 |  |  |  | 运行正常，达标排放到光大水务（章丘）运营有限公司三厂 |  |  |
| 建设项目环境影响评价其他环保行政许可 情况 | 建设项目环境影响评价情况 |  | 《传动轴厂提升能力搬迁技术改造项目》（章环建检【2017】25号） 《精密铸造厂提升能力搬迁技术改造项目》（章环建检【2017】28号） 《提升零部件技术水平和质量技术改造项目》（章环建检【2016】4号） |  | 其他环境保护行政许可情况 |  | 无 |
| 突发环境事件应急预案基本简介 | 开展深入广泛的《中华人民共和国固体废物污染防治法》的宣传教育活动。 2025年4月对危废管理人员进行了环保知识培训，；对全体职工传达最新环保知识，并将这一工作纳入年度培训工作之中。 确立并调整了应急指挥体系，组建了应急队伍。成立了突发环境事件应急救援工作领导小组，设立突发环境事件应急组织机构，由突发环境事件应急指挥部、各应急救援组构成。设现场指挥组、调度协调组、物资供应组、现场处置组、警戒保卫组等 5个工作组。建立了应急响应程序，确立了应急响应分级处置的程序建立了现场处置措施，细化了各种应急情况应急处置措施。 突发环境事件应急预案备案文件于2024年1月9日收讫，济南市生态环境局章丘分局予以备案登记。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境自行监测方案 （市控重点排污单位填报） | 与第三方资质单位签订监测合同，开展重点企业自行监测工作。自行监测内容分为废水、废气、噪声： 废水：PH 值、化学需氧量和氨氮安装自动监控设施，实时进行监测，石油类、悬浮 物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂每月进行监测。在线监控的污染物指标每季度进行对比监测。 废气检测;烟尘颗粒物每年一次进行监测，喷漆废气二氧化硫、氮氧化物、甲苯、苯、二甲苯、颗粒物每季度进行一次监测，挥发性有机物每月一次进行监测。 噪声检测每半年一次。 1套污水在线监测设施，检测项目（COD、氨氮、pH 值、总磷、总氮、流量）； 3套VOCs 废气在线监测设施，检测项目（苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）； |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境信息 |  |  |  |  |  |  |  |